ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού και λογισμικού για την παραγωγή και επεξεργασία των βιντεοδιαλέξεων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 2 (Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού) της ενταγμένης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) πράξης με τίτλο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και κωδικό ΟΠΣ 377198 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση             : Γιαννιτσών & Λαχανά

Ταχ. Κώδικας	: 38 334

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

	: 24210 06413

	: 24210 06464

Βόλος, 28/02/2013

Αρ. πρωτ.: 3402

Συνημμένα: Τέσσερα (4)

Παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού και λογισμικού για την παραγωγή και επεξεργασία των βιντεοδιαλέξεων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας»

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 2 (Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού) της ενταγμένης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) πράξης με τίτλο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και κωδικό ΟΠΣ 377198 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Ο διαγωνισμός αφορά τις κάτωθι διακριτές ενότητες.

Α) ΟΜΑΔΑ  Σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης

Β) ΟΜΑΔΑ  Φορητά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης

Γ) ΟΜΑΔΑ  Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός

Δ) ΟΜΑΔΑ  Λογισμικό

Η προσφορά δεν μπορεί να είναι τμηματική και θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο του εξοπλισμού και λογισμικού.

ΟΜΑΔΑ  Α - Σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης

Η «Ομάδα Α - Σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης» αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία των κατωτέρω αναφερομένων μονάδων εξοπλισμού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην αντίστοιχη Ομάδα, οι οποίες  θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενους χώρους διδασκαλίας, όπως αίθουσες και αμφιθέατρα.

| A/A | Κωδικός | Περιγραφή | Τεμάχια |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IPCAM | Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel – Vandal Proof | 9 |
|  | MEM | Kάρτα Μνήμης τύπου SDHC | 9 |
|  | ΒΑ | Βάση στήριξης κάμερας σε οροφή | 9 |
|  | MIX | Μίκτης ήχου - Κονσόλα | 9 |
|  | ΜΙC | Μικρόφωνα | 18 |
|  | BAM | Βάση στήριξης μικροφώνων | 18 |

Εργασίες Εγκατάστασης

- Περιλαμβάνουν την εγκατάσταση μίας (1) διαδικτυακής κάμερας με βάση οροφής και δύο (2) μικρόφωνα σε αίθουσα ή αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα που θα υποδειχθεί. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει και όλα τα υλικά της εγκατάστασης όπως

  - κανάλι καλωδίωσης,

  - καλωδίωση δικτύου,

  - καλωδίωση ήχου α) μικροφώνου προς μίκτη ήχου, και β) μίκτη ήχου προς κάμερα,

  - βίσματα ήχου και τερματισμοί,

  - πλαστικός πίνακας διανομής (στον οποίο θα εγκατασταθεί ο μίκτης ήχου),

  - ρύθμιση μίκτη ήχου και διαδικτυακής κάμερας.

Τα υλικά εγκατάστασης όπως μικροφωνικά καλώδια, βύσματα, καλώδια δικτύου πρέπει να συμμορφώνονται με τις Τεχνικές Προδιαγραφές  που περιγράγονται αναλυτικά στην αντίστοιχη Ομάδα.

| A/A | Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | ACA | Μικροφωνικό Καλώδιο |
| 0.2 | CON1 | Βύσμα Μικροφώνου XLR Θηλυκό |
| 0.3 | CON2 | Βύσμα Καρφί αρσενικό stereo |
| 0.4 | CON3 | Βύσμα 3.5 mm stereo mini-jack |
| 0.5 | NCA | Καλώδιο Δικτύου |
| 0.6 | ΒΟΧ | Πλαστικός πίνακας διανομής εσωτερικού χώρου |

O μετασχηματιστής του μίκτη ήχου ΔΕΝ θα πρέπει να τοποθετηθεί στον πίνακα ώστε να μην δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο στον ήχο.

Οι τελικές λεπτομέρειες εγκατάστασης θα οριστούν κατά τη μελέτη εφαρμογής.

ΟΜΑΔΑ  Β - Φορητά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης

Η «Ομάδα Β - Φορητά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης» αφορά την προμήθεια  των κατωτέρω αναφερομένων μονάδων εξοπλισμού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην αντίστοιχη Ομάδα.

| Α/Α | Κωδικός | Περιγραφή | Τεμάχια |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CAM | Βίντεο Κάμερα | 1 |
|  | CAM-ΒΑΤ | Eπιπλέον μπαταρία κάμερας | 1 |
|  | SDHC1 | Κάρτα μνήμης SDHC | 2 |
|  | REM | Ενσύρματο Χειριστήριο Ελέγχου | 1 |
|  | TRI1 | Κιτ τριπόδου και κεφαλής | 1 |
|  | HEAD | Ακουστικά κεφαλής | 2 |
|  | BAG1 | Σακίδιο μεταφοράς | 1 |
|  | CON | Μετατροπέας σημάτων βίντεο | 1 |
|  | WSET1 | Ασύρματο σετ μικροφώνων | 1 |
|  | WSET2 | Ασύρματο σετ μικροφώνων | 1 |
|  | DSLM | Φωτογραφική μηχανή Digital Single Lens Mirrorless (DSLM) με προηγμένες δυνατότητες video | 1 |
|  | DSLM-L | Φακός είδους DSLM | 1 |
|  | DSLM-SD | DSLM SD card | 2 |
|  | DSLM-BAT | DSLM extra battery & charger | 1 |
|  | SMIC | Shotgun Stereo Mic | 1 |
|  | DSLM-SM | DSLM Shoulder Mount | 1 |
|  | MONO | Μονόποδο | 1 |
|  | TABTRI | Τρίποδο Τραπεζιού | 1 |
|  | BAG2 | Τσάντα Μεταφοράς DSLM | 1 |
|  | PSDR | Portable Sound Digital Recorder | 1 |
|  | MIC2 | Μικρόφωνο | 1 |
|  | BOOM | Telescopic Extendable BOOM | 1 |
|  | MCASE | Βαλίτσα Μεταφοράς Μικροφώνων | 1 |
|  | CHARGER | Φορτιστής Μπαταριών | 3 |
|  | BAT-AA | Μπαταρίες τύπου ΑΑ | 24 |
|  | BAT-AAA | Μπαταρίες τύπου ΑΑΑ | 16 |
|  | TRI2 | Κιτ τριπόδου και κεφαλής | 1 |

ΟΜΑΔΑ  Γ - Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός

Η «Ομάδα Γ - Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός» αφορά την προμήθεια  των κατωτέρω αναφερομένων μονάδων εξοπλισμού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην αντίστοιχη Ομάδα.

| Α/Α | Κωδικός | Περιγραφή | Τεμάχια |
| --- | --- | --- | --- |
| Γ.1 | PC | Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός | 1 |
| Γ.2 | DIG | Φορητός σταθμός ψηφιοποίησης και μετάδοσης | 1 |

ΟΜΑΔΑ  Δ- Λογισμικό

Η «Ομάδα Δ- Λογισμικό» αφορά την προμήθεια  των κατωτέρω αναφερομένων μονάδων λογισμικού οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές στην αντίστοιχη Ομάδα.

| Α/Α | Κωδικός | Περιγραφή | Τεμάχια |
| --- | --- | --- | --- |
| Δ.1 | SW1 | Εξυπηρετητής εικονοροών και εικονογραφίας κατά απαίτηση | 1 |
| Δ.2 | SW2 | Λογισμικό καταγραφής οθόνης και επεξεργασίας. | 5 |
| Δ.3 | SW3 | Λογισμικό μίξης βίντεο υψηλής ανάλυσης. | 1 |

- Παρεχόμενη Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευση περί εκπλήρωσης των ελάχιστων προδιαγραφών Υποστήριξης και Εγγύησης Καλής Λειτουργίας όπως αυτές περιγράφονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή των σχετικών όρων.

Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά, η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας αφορά τρία (3) έτη.

Επιθυμητή η παροχή συστήματος αντικατάσταση.

Ο Προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email).

Αναλυτικότερα στον Πίνακα Συμμόρφωσης Ε.

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00) €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το ποσό θα καλυφθεί στα πλαίσια του έργου  «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» με κωδ. 4507.02, από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Τρίτη 19 Μαρτίου 2013 και ώρα 14.00

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά (Συγκρότημα Τσαλάπατα),  Τ.Κ. 383 34, Βόλος

Υπόψη κ. Θεόδωρου Κοντού

Τηλ. 24210 0 6413, 24210 74644

# Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού και λογισμικού για την παραγωγή και επεξεργασία των βιντεοδιαλέξεων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας»

στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 2 (Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού) της ενταγμένης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) πράξης με τίτλο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και κωδικό ΟΠΣ 377198 (κωδικός Ε.Ε. 4507.02)

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον της προδιαγραφές που αναφέρονται στο «Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Α’.

- Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες και να αναφέρουν χρόνο παράδοσης και διάρκεια εγγύησης.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Επιθυμητό είναι ο χρόνος παράδοσης των ειδών να είναι μικρότερος των σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτών.

# Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.A και εφόσον ο συμμετέχων προμηθευτής υποβάλλει προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού, ήτοι 2.500,00 €.

H εγγυητική επιστολή θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 4, του Π.Δ. 118/2007 και να ισχύει μέχρι 17/06/2013 (δηλαδή 90 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

β. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4.Eάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. H συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

στ. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

ζ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λ.π. του δημοσίου.

Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.

# Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς. Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Υποστήριξη /συντήρηση /εγγύηση/ χρόνος εγκατάστασης

- Εγκατάσταση του προϊόντος σε πλήρη και κανονική διασυνδεδεμένη λειτουργία και εκπαίδευση/παρουσίαση της χρήσης του.

# Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 και ώρα 12.00  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών και Λαχανά (Συγκρότημα Τσαλαπάτα) Παλαιά  Βόλου.

# Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

- Εγγυητική επιστολή  συμμετοχής.

Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και της των ΜΜΕ ή των ενώσεών της, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% του αθροίσματος της προϋπολογισθείσης δαπάνης, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της παρούσας.

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της προς υπογραφή σύμβασης, πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

# Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προσωπικό

Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις – προσφυγές

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. – 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ.Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθηγητής Βασίλειος Μποντόζογλου

Αντιπρύτανης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

Α) ΟΜΑΔΑ  Σταθερά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης

- 1. Προδιαγραφές υλικών εγκατάστασης

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 0.1. ACA | Μικροφωνικό Καλώδιο |  |  |  |
| 0.1.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 0.1.2 | καλώδιο μικροφώνου 1-Ζευγάρι – 24AWG (0.22mm²). | NAI |  |  |
| 0.1.3 | Αγωγοί: 32/0.10mm (32/38AWG) (0.25mm sq.) (24AWG) καθαρός χαλκός | NAI |  |  |
| 0.1.4 | Μόνωση : Πολυαιθυλένιο, 1.45mm OD, κόκκινο, μπλέ | NAI |  |  |
| 0.1.5 | Κατασκευή: Δύο πυρήνες περιπλεγμένοι μεταξύ τους με βαμβακερά νήματα πλήρωσης | NAI |  |  |
| 0.1.6 | Προφύλαξη: 0.122mm ελικοειδής καλώδιο καθαρού χαλκού, 90% οπτική κάλυψη | NAI |  |  |
| 0.1.7 | Μέση χαρακτηριστική εμπέδηση: 47 Ω. | NAI |  |  |
| 0.1.8 | Ονομαστική χωρητικότητα αγωγού σε αγωγό: 60 pF/m. | NAI |  |  |
| 0.1.9 | Ονομαστική χωρητικότητα αγωγού σε θωράκιση: 110 pF/m. | NAI |  |  |
| 0.1.10 | Μέγ. εσωτερικός αγωγός DC αντίσταση @ 20 °C: 78 Ω/km. | NAI |  |  |
| 0.1.11 | Ονομαστικό βάρος καλωδίου 42 kg/km | NAI |  |  |
| 0.1.12 | Γενικό κάλυμμα: μαλακό ημι-ματ PVC, 6.1mm OD: κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, γκρι, άσπρο και λευκό. | NAI |  |  |

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| 0.2. CON1 | Βύσμα Μικροφώνου XLR Θηλυκό |  |  |  |
| 0.2.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 0.2.2 | Τύπος σύνδεσμολογίας προϊόντος XLR nc3 fx θυληκό | NAI |  |  |
| 0.2.3 | Ηλεκτρική χωρητικότητα μεταξύ επαφών ≤ 4 pF | NAI |  |  |
| 0.2.4 | Αντίσταση επαφής ≤ 3 mΩ | NAI |  |  |
| 0.2.5 | Διηλεκτρική δύναμη 1,5 kVdc | NAI |  |  |
| 0.2.6 | Αντίσταση μόνωσης > 2 GΩ (αρχική) | NAI |  |  |
| 0.2.7 | Αντίσταση μόνωσης > 1 GΩ (μετά την δοκιμή θερμότητας) | NAI |  |  |
| 0.2.8 | Βαθμονομημένο ρεύμα ανά επαφή 16 A | NAI |  |  |
| 0.2.9 | Βαθμολογία τάσης 50 V | NAI |  |  |
| 0.2.10 | Μηχανικό καλώδιο O.D. 3.5 - 8.0 mm | NAI |  |  |
| 0.2.11 | Δύναμη εισχώρησης ≤ 20 N | NAI |  |  |
| 0.2.12 | Δύναμη απόσυρσης ≤ 20 N | NAI |  |  |
| 0.2.13 | Διάρκεια ζωής > 1000 κύκλους σύνδεσης | NAI |  |  |
| 0.2.14 | Καλώδιο μήκους μεγ. 2.5 mm² | NAI |  |  |
| 0.2.15 | Καλώδιο μήκους. 14 AWG | NAI |  |  |
| 0.2.16 | Επαφές κόλησης καλωδίων | NAI |  |  |
| 0.2.17 | Συσκευή κλειδώματος | NAI |  |  |
| 0.2.18 | Κλείστρο ασφάλισης | NAI |  |  |
| 0.2.19 | Δακτύλιος Πολυουρεθάνης | NAI |  |  |
| 0.2.20 | Πολυαμίδη (PA 6 15% GR) | NAI |  |  |
| 0.2.21 | Επιμετάλωση επαφών 2 µm Ag επί 2 µm Ni | NAI |  |  |
| 0.2.22 | Μπρούτζινες επαφές (CuSn8) | NAI |  |  |
| 0.2.23 | Εσοχή Πολυαμίδη (PA 6.6 30 % GR) | NAI |  |  |
| 0.2.24 | Στοιχείο κλειδώματος St3K32 (κλείστρο) / Ck 67 (σπείρα) | NAI |  |  |
| 0.2.25 | Κέλυφος Ψευδάργυρου χυτός (ZnAl4Cu1) | NAI |  |  |
| 0.2.26 | Ένταση ενίσχυσης Πολυακετάλης (POM) | NAI |  |  |
| 0.2.27 | Περιβαλοντική Έγκριση UL | NAI |  |  |
| 0.2.28 | Αναφλεξιμότητα UL 94 HB | NAI |  |  |
| 0.2.29 | Πρότυπο συμόρφωσης με IEC 61076-2-103 | NAI |  |  |
| 0.2.30 | Προστατευτική κλάσση IP 40 | NAI |  |  |
| 0.2.31 | Κολλητικότητα συμβάλει με το IEC 68-2-20 | NAI |  |  |
| 0.2.32 | Εύρος θερμοκρασιών -30 °C to +80 °C | NAI |  |  |
| 0.2.33 | Κέλυφος επιμετάλωσης Νικέλιου | NAI |  |  |
| 0.3. CON2 | Βύσμα Καρφί αρσενικό stereo |  |  |  |
| 0.3.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 0.3.2 | NEUTRIK NP-3C | NAI |  |  |
| 0.3.3 | Καρφί αρσενικό στερεωφωνικό | NAI |  |  |
| 0.3.4 | 3 επαφών 1/4" επαγγελματικό βύσμα τηλεφώνου | NAI |  |  |
| 0.3.5 | Θήκη Νικελίου | NAI |  |  |
| 0.3.6 | Επαφές Νικελίου | NAI |  |  |
| 0.3.7 | Professional phone plug with robust metal shell and chuck type strain relief. | NAI |  |  |
| 0.3.8 | Απότομο χυτό μεταλλικό κέλυφος | NAI |  |  |
| 0.3.9 | Σφιγκτήρας έντασης απασφάλισης για βέλτιστη προστασία καλωδίου | NAI |  |  |
| 0.3.10 | Επαφές μονοκόμματες μηχανοποιημένης ακρίβειας – αποφυγή αγκίστρωσης του ακροδέκτη επαφής | NAI |  |  |
| 0.4.CON3 | Βύσμα 3.5 mm stereo mini-jack |  |  |  |
| 0.4.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 0.4.2 | Τύπος Σύνδεσης : αρσενικό | NAI |  |  |
| 0.4.3 | Αντίσταση επαφής < 10 mΩ | NAI |  |  |
| 0.4.4 | Διηλεκτρική δύναμη 0,5 kV dc | NAI |  |  |
| 0.4.5 | Μετρήσιμο ρεύμα ανα επαφή εξαρτάται από το ζεύγος βύσματος A | NAI |  |  |
| 0.4.6 | Καλώδιο O.D. ≤ 4 mm | NAI |  |  |
| 0.4.7 | Χρόνος ζωής 5000 κύκλοι | NAI |  |  |
| 0.4.8 | Επιμετάλλωση σύνδεσης 2 µm Ni | NAI |  |  |
| 0.4.9 | Μπρούτζινες επαφές (CuZn39Pb3) | NAI |  |  |
| 0.4.10 | Είσοδος Πολυαμίδης (PA 6.6 30 % GR | NAI |  |  |
| 0.4.11 | Μπρούτζινο κάλυμμα (CuZn39Pb3), γαλβανιζε επίστρωση Ni | NAI |  |  |
| 0.4.12 | Τάση απελευθέρωσης CRIMP τύπου επιμετάλλωσης snce | NAI |  |  |
| 0.4.13 | Επικόλληση συμμορφώνεται με το IEC 68-2-20 | NAI |  |  |
| 0.4.14 | Εύρος θερμοκρασιών -20 °C to +70 °C | NAI |  |  |
| 0.5. ΝCA | Καλώδιο Δικτύου |  |  |  |
| 0.5.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 0.5.2 | UTP Category 5 Enhanced | NAI |  |  |
| 0.6. ΒΟΧ | Πλαστικός πίνακας διανομής |  |  |  |
| 0.6.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 0.6.2 | Πλαστικό ερμάριο IP65 | NAI |  |  |
| 0.6.3 | Επιτοίχεια τοποθέτηση | NAI |  |  |
| 0.6.4 | Αδιαφανής πόρτα | NAI |  |  |
| 0.6.5 | Kοινής κλειδαριάς | ΝΑΙ |  |  |
| 0.6.6 | Διαστάσεις (mm) ΠxYxB: 275 x 370 x 140 | NAI |  |  |
| 0.6.6 | Να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να φιλοξενήσει το μίκτη ήχου με κωδικό Α.4.ΜΙΧ και το μετασχηματιστή του. | NAI |  |  |
| 0.6.7 | O μετασχηματιστής ΔΕΝ θα πρέπει να τοποθετηθεί στο πίνακα ώστε να μην δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο στον ήχο. | NAI |  |  |

2. Προδιαγραφές εξοπλισμού

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή | Παρα/μπή |
| Α.1. IPCAM | Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel – Vandal Proof |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων | 9 |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Τριετής Εγγύηση καλής λειτουργίας | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Vandal proof εκ κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση έως 5 Mpixel | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση εικόνας βίντεο έως:1080p | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιλογή πολλαπλών περιοχών προς μετάδοση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Digital zoom με δυνατότητες Pan, Tilt, Zoom. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα μετάδοσης πολλαπλών ροών (τουλάχιστον 3) H.264/AAC σε διαφορετικές αναλύσεις και ταχύτητες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητες ελέγχου frame rate επιλογή VBR/CBR H.264 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη σχημάτων κωδικοποίησης H.264, AAC. H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατότητα με το υπό προμήθεια εξυπηρετητή εικονοροών με κωδικό Δ1.SW1 για τη αναμετάδοση και αναπαραγωγή με flash player και καταγραφή ως H264/AAC σε mpeg4 container. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση μέσω web interface. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Line in είσοδο ήχου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έλεγχος παραμέτρων φακού από απόσταση: (focus, iris) | NAΙ |  |  |
|  | Τροφοδοσία μέσω PoE | NAI |  |  |
|  | Θέματα ασφαλειας: Προστασία κωδικού, φιλτάρισμα IP διευθύνσεων, digest authentication, υποστήριξη , IEEE 802.1X network access control, καταγραφή πρόσβασης χρηστών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: IPv4/v6, HTTP, HTTPS**, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, multicast | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητες ορισμού παραμέτρων σχετικές με τις εικόνες: συμπίεση, χρώμα, φωτεινότητα, αντίθεση, sharpness, white balance, έλεγχος έκθεσης (exposure control), backlight compensation, fine tuning of behavior at low light, rotation, mirroring of images, | NAI |  |  |
|  | Εισαγωγή κειμένου και εικόνων όπως logo, στο βίντεο (Text και image overlay) | NAI |  |  |
|  | Συμπίεση ήχου: AAC LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, δυνατότητα καθορισμού bit rate | NAI |  |  |
|  | Audio input/output: είσοδος line in /line out | NAI |  |  |
|  | Βύσματα: RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE; 3.5 mm mic/line in, 3.5 mm line out | NAI |  |  |
|  | Να μπορεί να δεχθεί κάρτα μνήμης τύπου SD/SDHC | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητα εγγραφής σε File Server ή Network Attached Storage. | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητα τροφοδοσίας μέσω PoE 802.3af | NAI |  |  |
|  | Να περιλαμβάνεται τροφοδοτικό PoE 802.3af | ΝΑΙ |  |  |

| Α.2.MEM | Kάρτα Μνήμης τύπου SDHC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.2.1 | Αριθμός μονάδων | 9 |  |  |
| Α.2.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Α.2.3 | Μέγεθος: 16 Gbytes | NAI |  |  |
| Α.2.4 | Nα μπορεί να τοποθετηθεί στη διαδικτυακή κάμερα και να καταγράφει βίντεο | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2.5 | Class 10 | NAI |  |  |

| Α.3.ΒΑ | Βάση στήριξης κάμερας σε οροφή |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.3.1 | Αριθμός μονάδων | 9 |  |  |
| Α.3.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Α.3.3 | Βάση στήριξης μήκους περίπου 120cm για την κάμερα με κωδικό προδιαγραφών IPCAM. Θα προσδιοριστεί στη μελέτη εφαρμογής. | NAI |  |  |

| Α.4.MIX | Μίκτης ήχου – Κονσόλα |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.4.1 | Αριθμός μονάδων | 9 |  |  |
| Α.4.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
| Α.4.3 | Τριετής Εγγύηση καλής λειτουργίας | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Α.4.4 | Δύο χαμηλού θορύβου εισόδους μικροφώνων και πέντε εισόδους γραμμής (line) | ΝΑΙ |  |  |
| Α.4.5 | EQ διπλής μπάντας, low cut φίλτρο και insert σε μονοφωνικό κανάλι εισόδου | ΝΑΙ |  |  |
| Α.4.6 | Stereo RCA και mini stereo 2T και ηχογράφηση I/O με έλεγχο ρύθμισης | ΝΑΙ |  |  |
| Α.4.7 | Καθολικό +48V phantom power | ΝΑΙ |  |  |
| Α.4.8 | Διπλός 4 σταδίων κεντρικός μετρητής στάθμης | ΝΑΙ |  |  |
| Α.4.9 | LED κορυφής στάθμης σε μονοφωνικό κανάλι εισόδου | ΝΑΙ |  |  |
| Α.4.10 | Έξοδος ακουστικών με έλεγχο στάθμης | ΝΑΙ |  |  |
| Α.4.11 | Κεντρική έξοδος balanced | ΝΑΙ |  |  |

| Α.5.ΜΙC | Μικρόφωνα |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aριθμός μονάδων | 18 |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Τριετής Εγγύηση καλής λειτουργίας |  |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Tύπου: condenser shotgun | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αρχή λειτουργίας: Line + Gradient | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενεργά ηλεκτρονικά: JFET μετατροπέας αντίστασης με balanced μετασχηματιστή εξόδου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάψουλα: 0.50" | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πολικό διάγραμμα: υπερκαρδιοειδές | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Διεύθυνσης: End | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εύρος Συχνοτήτων: 20Hz - 20kHz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντίσταση Εξόδου: 250Ω | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστο SPL: 131dB SPL (@ 1kHz, 1% THD σε 1KΩ φορτίο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστη στάθμη εξόδου: 6.9dBu (@ 1kHz, 1% THD σε 1KΩ φορτίο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ευαισθησία: -36.0dB re 1 Volt/Pascal (15.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιλογές Ισχύος : 48V, 24V | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έξοδος: XLR | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τριετής Εγγύηση καλής λειτουργίας | NAI |  |  |

| Α.6.ΒΑΜ | Βάση στήριξης μικροφώνων σε οροφή |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.6.1 | Αριθμός μονάδων | 18 |  |  |
| Α.6.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Α.6.3 | Μήκους περίπου 25 εκατοστών, Θα προσδιοριστεί στη μελέτη εφαρμογής. | ΝΑΙ |  |  |

Β) ΟΜΑΔΑ  Φορητά συστήματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμη/τή | Παραπομπή |
| B.1. CAM | Βίντεο Κάμερα |  |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Τριετής Εγγύηση καλής λειτουργίας | NAI |  |  |
|  | Γενικά |  |  |  |
|  | Xρόνος συνεχούς εγγραφής με μπαταρία: 195 min (VF), 185 min (LCD) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Video Format | ΝΑΙ |  |  |
|  | - HD : MPEG4-AVC / H.264 AVCHD format Ver.2.0 compatible | ΝΑΙ |  |  |
|  | - STD: MPEG-2 PS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Audio Format |  |  |  |
|  | - HD Linear PCM/Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz | ΝΑΙ |  |  |
|  | - STD Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Recording frame rate HD |  |  |  |
|  | - PS (28Mbps) 1920 x 1080/(50p) 16:9 | ΝΑΙ |  |  |
|  | - FX (24Mbps) 1920 x 1080/(50i,25p) ,1280 x 720/50p 16:9 | ΝΑΙ |  |  |
|  | - FH (17Mbps) 1920 x 1080/(50i,25p) ,1280 x 720/50p 16:9 | ΝΑΙ |  |  |
|  | - HQ (9Mbps) 1440 x 1080/(50i) 16:9 | ΝΑΙ |  |  |
|  | - LP (5Mbps) 1440 x 1080/(50i)/16:9 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Recording frame rate STD |  |  |  |
|  | - SD (9Mbps) 720 x 576/50i/16:9, 4:3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος Recording/Playback: 170min(MS 32GB, HD FX, LPCM) 525min(Int. memory 96GB, HD FX, LPCM) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάλυση στατικής εικόνας: 24.1 megapixels 16:9 (6544x3680), 18.1 megapixels 4:3 (4912x3680) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Aναλογία ζουμ: Carl Zeiss Vario-Sonner T*, 10x (optical), 17x Extended Zoom, 120x Digital Zoom | ΝΑΙ |  |  |
|  | Focal length: f = 3.8 mm - 38 mm (equivalent to 26.0 mm - 260 mm (16:9), 31.8 mm - 318 mm (4:3) on 35 mm lens) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά Κάμερας |  |  |  |
|  | Συσκευή απεικόνισης (Imaging device): - 1/2.88 type ExmorR CMOS with ClearVid pixel array - Pixel Gross:Approx. 6650K Video Actual:Approx. 6140K(16:9) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελάχιστος φωτισμός:3 lux (Low LUX mode, 1/25(50p or 50i)) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα κλείστρου: 1/6 - 1/10000 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ίριδα: F1.8 - F3.4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είσοδοι - Έξοδοι | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είσοδος μικροφώνου: Stereo mini jack (x 1) φ3.5mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είσοδος ήχου: XLR 3-Pin (female) (x2), LINE/MIC/MIC+48V selectable | ΝΑΙ |  |  |
|  | A/V output: A/V Remote connector | ΝΑΙ |  |  |
|  | USB: TypeA, Mini-AB/ USB 2.0 Hi-Speed | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έξοδος ακουστικών κεφαλής: Stereo mini jack φ3.5mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | HDMI output: HDMI mini connector | ΝΑΙ |  |  |
|  | Flash και φώτα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Flash Compensation: Yes (3 steps) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Flash Coverage: Approx. 0.3m - 1.5m | ΝΑΙ |  |  |
|  | Flash Metering System: Pre-flash TTL | ΝΑΙ |  |  |
|  | Flash Modes: Auto / Forced / Prohibited | ΝΑΙ |  |  |
|  | Video Light: Συνεχής φωτισμός κατά την εικονοληψία και κατά το NightShot mode | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διάφορα |  |  |  |
|  | Εσωτερική μνήμη: 96GB Memory Stick PRO Duo(Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo,Memory Stick PRO-HG Duo HX SD/SDHC/SDXC Memory Card | ΝΑΙ |  |  |
|  | Built-in LCD monitor: 7.5cm (3.0 type, aspect ratio 16:9) 921,600 dots(1920x480) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρεχόμενα αξεσουάρ |  |  |  |
|  | AC Adaptor | ΝΑΙ |  |  |
|  | Power cord | ΝΑΙ |  |  |
|  | Rechargeable Battery Pack | ΝΑΙ |  |  |
|  | Microphone | ΝΑΙ |  |  |
|  | Wind Screen | ΝΑΙ |  |  |
|  | XLR Adaptor | ΝΑΙ |  |  |
|  | Lens hood | ΝΑΙ |  |  |
|  | USB typeA extention cable | ΝΑΙ |  |  |
|  | A/V connecting cable | ΝΑΙ |  |  |
|  | USB Adaptor cable (for external HDD) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Wireless Remote Commander | ΝΑΙ |  |  |
|  | Step-down ring (52mm to 37mm) | ΝΑΙ |  |  |
|  | HDMI cable 3m | ΝΑΙ |  |  |

| B.2. CAM-ΒΑΤ | Επιπλέον Μπαταρία Κάμερας |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.2.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| B.2.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| B.2.3 | Να είναι συμβατό με τη φορητή κάμερα με κωδικό CAM | ΝΑΙ |  |  |

| B.3. SDHC1 | Κάρτα μνήμης SDHC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.3.1 | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
| B.3.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
| B.3.3 | Nα είναι συμβατό με τη κάμερα με κωδικό CAM και να έχει ελεγχθεί η συμβατότητα από τον κατασκευαστή της κάμερας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| B.3.4 | Χωρητικότητα 32ΜΒ | NAI |  |  |
| B.3.5 | Speed Class: UHS1 Classs10 | NAI |  |  |
| B.3.6 | Read Speed (UHS-I): Up to 23MB/s | NAI |  |  |
| B.3.7 | Write Speed (UHS-I): Up to 23MB/s | NAI |  |  |
| B.3.8 | Read Speed (High Speed): Up to 90MB/s | NAI |  |  |
| B.3.9 | Write Speed (High Speed): Up to 45MB/s | NAI |  |  |
| B.3.10 | Συμβατή με το είδος CAM | NAI |  |  |

| B.4. REM | Ενσύρματο Χειριστήριο Ελέγχου |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.4.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| B.4.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
| B.4.3 | Nα είναι συμβατό με τη κάμερα με κωδικό CAM | ΝΑΙ |  |  |
| B.4.4 | Τριετής Εγγύηση καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| B.4.5 | Να μπορεί να τοποθετηθεί στο αρμό του τριπόδου | ΝΑΙ |  |  |
| B.4.6 | Έναρξη/Παύση εγγραφής | ΝΑΙ |  |  |

| B.5. TRI1 | Κιτ τριπόδου και κεφαλής |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.5.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| B.5.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
| B.5.3 | Να είναι συμβατό με τη φορητή κάμερα με κωδικό CAM | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά τριπόδου |  |  |  |
| B.5.4 | Tρίποδο αλουμινίου |  |  |  |
| B.5.5 | Να δέχεται βίντεο κάμερες τύπου compact HD | ΝΑΙ |  |  |
| B.5.6 | Να δέχεται φορτίο έως 4 kg | ΝΑΙ |  |  |
| B.5.7 | Βάρος τριπόδου έως 3.5 kg | ΝΑΙ |  |  |
| B.5.8 | Μέγιστο ύψος ≥185 cm | ΝΑΙ |  |  |
| B.5.9 | Μέγιστο ύψος με κλειστή την κεντρική κολώνα 147 cm | ΝΑΙ |  |  |
| B.5.10 | Ελάχιστο ύψος 57.5 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά κεφαλής |  |  |  |
| B.5.11 | Να δέχεται βίντεο κάμερες τύπου compact HD | ΝΑΙ |  |  |
| B.5.12 | Αλουμινίου | ΝΑΙ |  |  |
| B.5.13 | Να δέχεται φορτίο έως 4 kg | ΝΑΙ |  |  |
| B.5.14 | Μπράτσο διαμέτρου 3/8” και θηλυκή σύνδεση | NAI |  |  |
| B.5.15 | Έλεγχος εξισορρόπησης (balance control) | NAI |  |  |
| B.5.16 | Κλίση προς εμπρός με κλίμακα -60 ° / +90 ° | ΝΑΙ |  |  |
| B.5.17 | Κλείδωμα κλίσης προς τα εμπρός | ΝΑΙ |  |  |
| B.5.18 | Κλείδωμα οριζόντιας κίνησης | ΝΑΙ |  |  |
| B.5.19 | Περιστροφή 360 μοίρες | ΝΑΙ |  |  |
| B.5.20 | Βάρος κεφαλής έως 0.85 kg | ΝΑΙ |  |  |
| B.5.21 | Εύκολη απελευθέρωση | NAI |  |  |
| B.5.22 | Ύψος 9.5 cm | ΝΑΙ |  |  |
| B.5.23 | Να περιλαμβάνεται θήκη μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |

| B.6. HEAD | Ακουστικά κεφαλής |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.6.1 | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
| B.6.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| B.6.3 | Χρήση για DJ και studio | NAI |  |  |
| B.6.4 | Clear, well-defined trebles, rich bass response | ΝΑΙ |  |  |
| B.6.5 | Άριστη ηχομόνωση για περιβάλλοντα με θόρυβο | ΝΑΙ |  |  |
| B.6.6 | Συμπαγές, εύκολο στην αποθήκευση σε συνοδευτική σάκο | NAI |  |  |
| B.6.7 | Σχεδιασμένο για εκτεταμένη χρήση | ΝΑΙ |  |  |
| B.6.8 | 1/8" (3.5 mm) στέρεο σύνδεση με 1/4" (6.3 mm) αντάπτορα | ΝΑΙ |  |  |

| B.7. BAG1 | Σακίδιο μεταφοράς Κάμερας |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.7.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| B.7.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά Σάκου Μεταφοράς |  |  |  |
| B.7.3 | Τύπου Backpack |  |  |  |
| B.7.4 | Να δέχεται τη βίντεο κάμερα με κωδικό CAM | NAI |  |  |
| B.7.9 | Να δέχεται φορητό υπολογιστή έως 13” | ΝΑΙ |  |  |
| B.7.10 | Eξωτερικές διαστάσεις: 28.0 (W) X 32.0 (L) X 46.5 (H) cm | ΝΑΙ |  |  |
| B.7.11 | Eξωτερικές διαστάσεις: 16.0 (W) X 28.0 (L) X 43.0 (H) cm | ΝΑΙ |  |  |
| B.7.12 | Nα μπορεί να δεθεί τρίποδο | ΝΑΙ |  |  |
| B.7.13 | Να συνοδεύεται από κάλυμα παντός καιρού | ΝΑΙ |  |  |
| B.7.14 | Σκελετός Αλουμινίου | ΝΑΙ |  |  |
| B.7.15 | Gecko Harness | ΝΑΙ |  |  |
| B.7.16 | Αφρώδες εσωτερικό | ΝΑΙ |  |  |
| B.7.17 | Spine Guard MK II | ΝΑΙ |  |  |

| B.8. CON | Μετατροπέας σημάτων βίντεο |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.8.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| B.8.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
| B.8.3 | Συμβατό με Windows 7 |  |  |  |
|  | Συνδέσεις |  |  |  |
| B.8.4 | Είσοδοι αναλογικού βίντεο: Ανεξάρτητες συνδέσεις για component, composite και s-video | NAI |  |  |
| B.8.5 | Έξοδοι αναλογικού βίντεο: Ανεξάρτητες συνδέσεις για component, composite και s-video | ΝΑΙ |  |  |
| B.8.6 | Είσοδος HDMI Video 1 x HDMI type A σύνδεση | ΝΑΙ |  |  |
| B.8.7 | Έξοδος HDMI Video 1 x HDMI type A connector | ΝΑΙ |  |  |
| B.8.8 | Είσοδοι αναλογικού ήχου: 2 Channel RCA HiFi audio in 24 bit. | ΝΑΙ |  |  |
| B.8.9 | Εξόδοι αναλογικού ήχου: 2 Channel RCA HiFi audio in 24 bit. | ΝΑΙ |  |  |
| B.8.10 | Είσοδοι ήχου HDMI 8 Channels. | ΝΑΙ |  |  |
| B.8.11 | Έξοδοι ήχου HDMI 8 Channels. | ΝΑΙ |  |  |
| B.8.12 | Υποστήριξη διπλών ρυθμών. HDMI και αναλογικά σήματα να αλλάζουν ανάμεσα σε υψηλή και κανονική (standard) ανάλυση. | ΝΑΙ |  |  |
| B.8.13 | Υποστηριζόμενα HDMI φορμά 525 NTSC, 625 PAL, 720HD and 1080HD switchable. | ΝΑΙ |  |  |
| B.8.14 | Σύνδεση με υπολογιστή: USB 3.0 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα πρότυπα |  |  |  |
| B.8.15 | SD: 625i/50, 625p PAL and 525i/59.94, 525p NTSC, 480p. | ΝΑΙ |  |  |
| B.8.16 | HD:t 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 720p50, 720p59.94 and 720p60. | ΝΑΙ |  |  |
| B.8.17 | HDMI Video Sampling 4:2:2 | ΝΑΙ |  |  |
| B.8.18 | HDMI Audio Sampling Television standard sample rate of 48 kHz and 24 bit. | ΝΑΙ |  |  |
| B.8.19 | HDMI Color Space YUV 4:2:2 | ΝΑΙ |  |  |
| B.8.20 | HDMI Color Precision 4:2:2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επεξεργασία |  |  |  |
| B.8.21 | Μετατροπή χρωμάτων σε πραγματικό χρόνο μέσω Hardware | ΝΑΙ |  |  |
| B.8.22 | Μετατροπή ανάλυσης σε χαμηλότερη (HD Down Conversion). | ΝΑΙ |  |  |
| B.8.22 | Μετατροπή σε ανάλυση 1080HD και 720HD σε πραγματικό χρόνο κατά τη σύλληψη του βίντεο | ΝΑΙ |  |  |

| B.9. WSET1 | Ασύρματο σετ μικροφώνων |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.9.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| B.9.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά φορητού δέκτη |  |  |  |
| B.9.3 | Τύπος εξόδου audio TA3F | NAI |  |  |
| B.9.4 | Ρύθμιση εμπέδησης balanced | NAI |  |  |
| B.9.5 | Θέση ακροδεκτών 1=ground, 2=hot, 3=cold | NAI |  |  |
| B.9.6 | Μέγιστο Audio σήμα εξόδου –5 dBV (into 600 Ω load) | NAI |  |  |
| B.9.7 | Αναφ.. ±38 kHz διαίρεση με τόνο 1 kHz | NAI |  |  |
| B.9.8 | Αντίσταση 200 Ω | NAI |  |  |
| B.9.9 | Διαστάσεις 108 μμ X 64 μμ X 19 μμ (H x W x D) | NAI |  |  |
| B.9.10 | Βάρος 81 γρ. | NAI |  |  |
| B.9.11 | Κάλυμμα: φορμαλισμένη πολυανθρακική θήκη | NAI |  |  |
| B.9.12 | Ευαισθησία –108 dBm για 12 dB SINAD, στάνταρντ | NAI |  |  |
| B.9.13 | Ανάγκες τροφοδοσίας μπαταρίες 2 AA, 1.5V Διάρκεια μπαταρίας 12 ώρες (αλκαλικές) | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά ασύρματου μικροφώνου χειρός |  |  |  |
| B.9.14 | Μέγιστη στάθμη εισόδου στα –10 dB ρύθμιση gain: +2 dBV / στα 0 dB ρύθμιση gain: –8 dBV | NAI |  |  |
| B.9.15 | Εύρος βαθμονόμησης gain 10 dB | NAI |  |  |
| B.9.16 | RF Ισχύς Εξόδου 10 με 30 mW (αλλάζει με την περιοχή) | NAI |  |  |
| B.9.17 | Διαστάσεις 254 μμ X 51 μμ (10 X 2 ιν.) | NAI |  |  |
| B.9.18 | Βάρος 290 γρ. Χωρίς μπαταρίες | NAI |  |  |
| B.9.19 | Φορμαλισμένη PC/ABS χειρολαβή και καπάκι μπαταρίας | NAI |  |  |
| B.9.20 | Τροφοδοσία 2 AA μπαταρίες, 1.5V Διάρκεια μπαταρίας μέχρι 12 ώρες (αλκαλικές) | NAI |  |  |
| B.9.21 | Πολικό διάγραμμα: Πολυκατευθυντικό | NAI |  |  |
| B.9.22 | Αρχή λειτουργίας: Πυκνωτικό | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά φορητού πομπού |  |  |  |
| B.9.23 | • 4-Pin Είσοδος μικροφώνου Jack για χρήση με lavaliers ή μικρόφωνα κεφαλής με TA4F αντάπτορες. | NAI |  |  |
| B.9.24 | Εύρος βαθμονόμησης gain −10 to +20 dBV | NAI |  |  |
| B.9.25 | Αντίσταση Εισόδου 1 MΩ | NAI |  |  |
| B.9.26 | RF Ισχύς Εξόδου 10 με 30 mW (αλλάζει με την περιοχή) | NAI |  |  |
| B.9.27 | Διαστάσεις 108 μμ x 64 μμ x 19 μμ (H x W x D) | NAI |  |  |
| B.9.28 | Βάρος 81 γρ, χωρίς μπαταρίες | NAI |  |  |
| B.9.29 | Κάλυμμα: φορμαλισμένη πολυανθρακική θήκη | NAI |  |  |
| B.9.30 | Τροφοδοσία 2 AA μπαταρίες, 1.5 V Διάρκεια μπαταρίας μέχρι 12 ώρες (αλκαλικές) | NAI |  |  |
| B.9.31 | Ανάθεση επαφών (TA4M) - 1: γείωση (θωράκιση καλωδίου) - 2: + 5 V Bias - 3: Ήχος - 4: Δεμένου μέσω ενεργού φορτίου στη γείωση - (On instrument adapter cable, pin 4 floats) | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά Lavalier μικρόφωνα |  |  |  |
| B.9.32 | Τύπος: Πυκνωτικό | NAI |  |  |
| B.9.33 | Απόκριση συχνοτήτων: 50 to 20,000 Hz | NAI |  |  |
| B.9.34 | Πολικό Διάγραμμα: Πολύ-κατευθυντικό | NAI |  |  |
| B.9.35 | Αντίσταση εξόδου: 1800 Ω | NAI |  |  |
| B.9.36 | Ευαισθησία: -40 dBV/Pa ((1 Pa = 94 dB SPL) | NAI |  |  |
| B.9.37 | Μέγιστη ηχητική στάθμη: 120 dB SPL | NAI |  |  |
| B.9.38 | Δυναμικό εύρος: 102.5 dB | NAI |  |  |
| B.9.39 | Θόρυβος Εξόδου (A-weighted): 18 dB SPL | NAI |  |  |
| B.9.40 | Ανάγκες Τροφοδοσίας: Κανονικοποιημένο +5 Vdc (2 Vdc to 10 Vdc) παρεχόμενο από Shure ασύρματο πομπό. | NAI |  |  |

| Β.10. WSET2 | Ασύρματο σετ μικροφώνων |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Nα είναι του ιδίου κατασκευαστή με τον κωδικό WSET1 | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά ασύρματου Δέκτη |  |  |  |
|  | Ο δέκτης να είναι συμβατός με τον ασύρματο πομπό του WSET1 | NAI |  |  |
|  | Αποσπώμενες ¼ κεραίες | NAI |  |  |
|  | Οπίσθιου φωτισμού οθόνη LCD | NAI |  |  |
|  | ¼˝ και XLR ηχητικές έξοδοι | NAI |  |  |
|  | Έλεγχος στάθμης στο πίσω μέρος της μονάδας | NAI |  |  |
|  | Στιβαρής μεταλλική κατασκευή | NAI |  |  |
|  | Θήκη: Γαλβανισμένο ατσάλι | NAI |  |  |
|  | Σήμα εξόδου: (ref. ± 38 kHz διαίρεση με τόνο 1 kHz) XLR σύνδεση (σε φορτίο 600 Ω): –13 dBV ¼ ίντσες σύνδεση (σε φορτίο 3000 Ω): –2 dBV | NAI |  |  |
|  | Ευαισθησία: –105 dBm για 12 dB SINAD τυπικά | NAI |  |  |
|  | Απόρριψη εικόνας: >70 dB | NAI |  |  |
|  | Ισχύς: 12–18 Vdc στα 150 mA, παροχή από εξωτερική μονάδα | NAI |  |  |
|  | Βάρος: 816 γρ | NAI |  |  |
|  | Διαστάσεις: 42 μμ Υ x 197 μμ Π x 134 μμ Μ | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά Πομπού Χειρός |  |  |  |
|  | Στάθμη εισόδου: - +2 dBV μέγιστο στα -10dB - -8 dBV μέγιστο στα 0dB | NAI |  |  |
|  | Εύρος ρύθμισης Gain: 10dB | NAI |  |  |
|  | RF Έξοδος Πομπού 30 mW μέγιστο | NAI |  |  |
|  | Διαστάσεις: (περιλαμβάνοντας κεφαλή SM58) 254 μμ x 51 μμ δ. | NAI |  |  |
|  | Βάρος 290 γρ. Χωρίς μπαταρίες | NAI |  |  |
|  | Θήκη: Διαμορφωμένο PC/ABS χερούλι και καπάκι μπαταρίας | NAI |  |  |
|  | Παροχή ρεύματος 2 μεγέθους “AA” αλκαλικές ή επαναφορτιζόμενες | NAI |  |  |
|  | Διάρκεια Μπαταρίας > 8 ώρες (αλκαλική) | NAI |  |  |

| B.11.DSLM | Φωτογραφική μηχανή Digital Single Lens Mirrorless (DSLM) με προηγμένες δυνατότητες video |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Να προσφέρεται τριετής εγγύηση | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Type Digital Single Lens Mirrorless camera | ΝΑΙ |  |  |
|  | Recording Media SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card (Compatible with UHS-I standard SDHC / SDXC Memory Cards) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Image Sensor Size 17.3 x 13.0 mm (in 4:3 aspect ratio) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Lens Mount Micro Four Thirds mount | ΝΑΙ |  |  |
|  | Sensor type Live MOS Sensor | ΝΑΙ |  |  |
|  | Sensor total pixels 17.20 Megapixels | NAI |  |  |
|  | Camera Effective Pixels 16.05 Megapixels | ΝΑΙ |  |  |
|  | Dust Reduction System | ΝΑΙ |  |  |
|  | Recording File Format Still Image: JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW MPO (When attaching 3D lens in Micro Four Thirds System standard) Motion Image: AVCHD Ver 2.0 compliant (AVCHD Progressive), MPEG4-AVC (H.264). (MOV, MP4) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Aspect Ratio 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | NAI |  |  |
|  | Image Quality RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard MPO+Fine, MPO+Standard (When attaching 3D lens in Micro Four Thirds System standard) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Still Image [4:3] 4,608 x 3,456 (L), 3,264 x 2,448 (M), 2,336 x 1,752 (S), 1,824 x 1,368 (When attaching 3D lens in Micro Four Thirds System standard) [3:2] 4,608 x 3,072 (L), 3,264 x 2,176 (M), 2,336 x 1,560 (S), 1,824 x 1,216 (When attaching 3D lens in Micro Four Thirds System standard) [16:9] 4,608 x 2,592 (L), 3,264 x 1,840 (M), 1,920 x 1,080 (S), 1,824 x 1,024 (When attaching 3D lens in Micro Four Thirds System standard) [1:1] 3,456 x 3,456 (L), 2,448 x 2,448 (M), 1,744 x 1,744 (S), 1,712 x 1,712 (When attaching 3D lens in Micro Four Thirds System standard) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Motion Image (PAL) - MOV [Full HD] 1,920 x 1,080, 25p (sensor output is 25p, 72Mbps (ALL-Intra)) [Full HD] 1,920 x 1,080, 24p (sensor output is 24p, 72Mbps (ALL-Intra)) [HD] 1,280 x 720, 50p (sensor output is 50p, 72Mbps (ALL-Intra)) [Full HD] 1,920 x 1,080, 50p (sensor output is 50p, 50Mbps (IPB)) [Full HD] 1,920 x 1,080, 25p (sensor output is 25p, 50Mbps (IPB)) [Full HD] 1,920 x 1,080, 24p (sensor output is 24p, 50Mbps (IPB)) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Motion Image (PAL) – MP4 [Full HD] 1,920 x 1,080, 25fps (sensor output is 25p, 20Mbps) [HD] 1,280 x 720, 25fps (sensor output is 25p, 10Mbps) [VGA] 640 x 480, 25fps (sensor output is 25p, 4Mbps) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Motion Image (PAL) – AVCHD progressive [Full HD] 1,920 x 1,080, 50p (sensor output is 50p, 28Mbps) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Motion Image (PAL) – AVCHD [Full HD] 1,920 x 1,080, 24p (sensor output is 24p, 24Mbps) [Full HD] 1,920 x 1,080, 50i (sensor output is 25p, 24Mbps) [Full HD] 1,920 x 1,080, 50i (sensor output is 50p, 17Mbps) | NAI |  |  |
|  | Continuous Recordable Time (Motion Image) AVCHD: Approx. 240 min with H-HS12035 / Approx. 220 min with H-VS014140 | NAI |  |  |
|  | Actual Recordable Time (Motion Image) AVCHD: Approx. 120 min with H-HS12035 / Approx. 110 min with H-VS014140 | NAI |  |  |
|  | Flicker Reduction [1/50] [1/60] [1/100] [1/120] / OFF | NAI |  |  |
|  | Time Code (Motion Image) (Except MP4) ON / OFF, Count Up: Rec Run / Free Run selectable, Time Code Mode: Drop Frame / Non-drop Frame selectable (NTSC only) | NAI |  |  |
|  | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (11 ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastructure mode | NAI |  |  |
|  | OLED Live View Finder (1,744K dots equivalent) | NAI |  |  |
|  | Focus Type Contrast AF system | NAI |  |  |
|  | Focus Mode AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF | NAI |  |  |
|  | AF Mode Face detection / AF Tracking / 23-area-focusing / 1-area-focusing / Pinpoint (Full area touch is available) | NAI |  |  |
|  | ISO Sensitivity (Standard Output Sensitivity) Auto / Intelligent ISO / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (Changeable to 1/3, 1 EV step) (Extended ISO125 - less under 200, ISO more over 12800 - 25600 available) (Up to ISO3200 in Auto) | NAI |  |  |
|  | Exposure Compensation 1/3 EV Step, ±5 EV (±3 EV for motion image) | NAI |  |  |
|  | White Balance Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / Flash / White Set 1, 2, 3, 4 / Color temperature setting | NAI |  |  |
|  | Color Temperature Setting 2,500 K - 10,000 K in 100 K | NAI |  |  |
|  | Shutter Type Focal-plane shutter | NAI |  |  |
|  | Shutter Speed Still Images: 1/4,000 - 60 and Bulb (Approx. 60 minutes) Motion Images: 1/16,000 - 1/30 (NTSC), 1/16,000 - 1/25 (PAL) | NAI |  |  |
|  | Burst Speed SH: 20 frames/sec (4M), H: 6 frames/sec, M: 4 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View) | NAI |  |  |
|  | Built-in Flash TTL Built-in-Flash, GN12.0 equivalent (ISO100 · m), GN17.0 (ISO200 · m), Built-in Pop-up (Reference) | NAI |  |  |
|  | Flash Synchronization Speed Less than 1/160 second | NAI |  |  |
|  | OLED monitor with static touch control | NAI |  |  |
|  | USB USB 2.0 High Speed | NAI |  |  |
|  | HDMI mini HDMI TypeC Video: Auto / 1080p / 1080i / 720p / 480p (576p in PAL system) Audio: Dolby® Digital | NAI |  |  |
|  | Να περιλαμβάνεται καλώδιο HDMI μήκους 3m | NAI |  |  |
|  | Remote Input φ2.5mm for remote | NAI |  |  |
|  | External Microphone Input φ3.5mm for external microphone | NAI |  |  |
|  | Headphone Output φ3.5mm for headphone | NAI |  |  |
|  | Microphone Stereo, Wind-cut: OFF / Low / Standard / High / Auto | NAI |  |  |
|  | Speaker Monaural | NAI |  |  |
|  | Battery Li-ion Battery Pack (7.2V, 1,860mAh) (Included) Battery Charger | NAI |  |  |

| B.12.DSLM-L | Φακός είδους DSLM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Τριετής Εγγύηση καλής λειτουργίας | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Τύπος HD 14-140mm / F4.0-5.8 ASPH. / MEGA O.I.S. | NAI |  |  |
|  | Lens Construction 17 elements in 13 groups (4 Aspherical lenses, 2 ED lenses) | NAI |  |  |
|  | Mount Micro Four Thirds mount | NAI |  |  |
|  | Optical Image Stabilizer Yes (MEGA O.I.S.) | NAI |  |  |
|  | Focal Length f = 14 mm to 140 mm (35 mm camera equivalent 28 mm to 280 mm) | NAI |  |  |
|  | Aperture Type 7 diaphragm blades / Circular aperture diaphragm | NAI |  |  |
|  | Aperture Range F4.0 (Wide) - F5.8 (Tele) | NAI |  |  |
|  | Minimum Aperture F22 | NAI |  |  |
|  | Closest Focusing Distance 0.50 m / 1.64 feet at all focal lengths | NAI |  |  |
|  | Maximum Magnification Approx. 0.2x / 0.4x (35 mm camera equivalent) | NAI |  |  |
|  | Filter Size φ62 mm / 2.44 inch | NAI |  |  |

| B.13.DSLM-SD | DSLM SD card |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.13.1 | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
| B.13.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
| B.13.3 | Πενταετής Εγγύηση καλής λειτουργίας | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| B.13.4 | Χωρητικότητα 64ΜΒ | NAI |  |  |
| B.13.5 | Speed Class: UHS1 Classs10 | NAI |  |  |
| B.13.6 | Read Speed (UHS-I): Up to 23MB/s | NAI |  |  |
| B.13.7 | Write Speed (UHS-I): Up to 23MB/s | NAI |  |  |
| B.13.8 | Read Speed (High Speed): Up to 90MB/s | NAI |  |  |
| B.13.9 | Write Speed (High Speed): Up to 45MB/s | NAI |  |  |
| B.13.10 | Συμβατή με το είδος DLSM | NAI |  |  |

| B.14.DSLM-BAT | DSLM extra battery & charger |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.14.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| B.14.2 | Να είναι του ιδίου κατασκευαστή με το είδος DSLM | NAI |  |  |
| B.14.3 | Τριετής Εγγύηση καλής λειτουργίας | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| B.14.4 | Μπαταρία και φορτιστής για το είδος DSLM | NAI |  |  |

| B.15.SMIC | Shotgun Stereo Mic |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.15.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| B.15.2 | Να είναι του ιδίου κατασκευαστή με το είδος DSLM | NAI |  |  |
| B.15.3 | Τριετής Εγγύηση καλής λειτουργίας | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| B.15.4 | Electret condensor type microphone | NAI |  |  |
| B.15.5 | Directionality characteristics: ultra-directional (GUN) + uni-directional (STEREO) | NAI |  |  |
| B.15.6 | Frequency response: 80 Hz to 20 kHz | NAI |  |  |
| B.15.7 | Sensitivity: -35 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) | NAI |  |  |
| B.15.8 | SN ratio: 70 dB | NAI |  |  |
| B.15.9 | Cable: Mini plug (φ 3.5mm / gold coating / 4-pole / L type) and cable (length approx. 220mm / 0.7 feet) | NAI |  |  |
| B.15.10 | Να προσαρτάται στο είδος DSLM | NAI |  |  |

| B.16.DSLM-SM | DSLM Shoulder Mount Ενδεικτικά προϊόντα: Walimex Shoulder Tripod ή Cowboystudio Shoulder Support Pad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.16.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| B.16.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
| B.16.3 | Τριετής Εγγύηση καλής λειτουργίας | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| B.16.4 | Shoulder mount rig for DSLR | NAI |  |  |
| B.16.5 | Βάρος < 1Kg | NAI |  |  |
| B.16.6 | Να περιλαμβάνεται θήκη μεταφοράς | NAI |  |  |

| B.17.MONO | Μονόποδο |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.17.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| B.17.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
| B.17.3 | Τριετής Εγγύηση καλής λειτουργίας | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| B.17.4 | 1/4" and retractable 3/8" screw attachment type | NAI |  |  |
| B.17.5 | Μέγιστο ύψος ως 161cm | NAI |  |  |
| B.17.6 | Ύψος διπλωμένο ως 65cm | NAI |  |  |
| B.17.7 | 4 τμήματα | NAI |  |  |
| B.17.8 | Αντοχή έως 12Kg | NAI |  |  |
| B.17.9 | Βάρος ως 800g | NAI |  |  |
| B.17.10 | Fluid cartridge in base for smooth panning | NAI |  |  |
| B.17.11 | Quick Release | NAI |  |  |
| B.17.12 | 1/4'' screw attachment type | NAI |  |  |
| B.17.13 | built-in head | NAI |  |  |
| B.17.14 | Να περιλαμβάνεται θήκη μεταφοράς | NAI |  |  |

| B.18.TABTRI | Τρίποδο Τραπεζιού |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.18.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| B.18.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
| B.18.3 | Τριετής Εγγύηση καλής λειτουργίας | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| B.18.4 | 1/4" screw attachment type | NAI |  |  |
| B.18.5 | Μέγιστο ύψος περίπου 11cm | NAI |  |  |
| B.18.6 | Αντοχή έως 2Kg | NAI |  |  |
| B.18.7 | Βάρος ως 200g | NAI |  |  |

| B.19.BAG2 | Τσάντα Μεταφοράς DSLM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.19.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| B.19.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
| B.19.3 | Τριετής Εγγύηση καλής λειτουργίας | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| B.19.4 | Βλέπε είδος BAG1 | NAI |  |  |

| B.20.PSDR | Portable Sound Digital Recorder |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Τριετής Εγγύηση καλής λειτουργίας | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Up to 24-bit/96-kHz linear PCM WAV file recording | NAI |  |  |
|  | Low-cut filter and limiter | NAI |  |  |
|  | Built-in combination XLR/Phone connectors with phantom voltage source capability | NAI |  |  |
|  | Automatic Recording | NAI |  |  |
|  | Built-in normalizing feature | NAI |  |  |
|  | Convert WAV files into MP3 directly on the unit | NAI |  |  |
|  | Broadcast Wave Format (BWF) support | NAI |  |  |
|  | Stereo input signal mix down to mono | NAI |  |  |
|  | Built-in reference speaker | NAI |  |  |
|  | 1.9 inch LCD screen with backlit graphic display | NAI |  |  |
|  | USB 2.0 interface | NAI |  |  |
|  | USB audio interface for recording directly to a computer | NAI |  |  |
|  | Power from battery, AC adapter or USB bus power | NAI |  |  |
|  | Stereo Mode Simultaneous Recording Tracks: 2 Simultaneous Playback Tracks: 2 Functions: Lo-cut Filter, Compressor/Limiter, Mono Mix, M/SStereo Decoder, Auto-Rec, Pre-Rec, Tuner, Metronome, A-B Repeat, Variable Speed Playback, File Dividing, Normalize, MP3 Post-Encode, Marker ●Recording Format: WAV (Quantization: 16/24bit, Sampling Frequency: 44.1/48/96kHz), MP3 (Bit Rate: 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps/VBR, Sampling Frequency: 44.1kHz) Playback Format: WAV （Quantization: 16/24bit, Sampling Frequency: 44.1/48/96kHz), MP3 (Bit Rate: 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps/VBR, Sampling Frequency: 44.1/48kHz) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4ch mode Simultaneous Recording Tracks: 4 Simultaneous Playback Tracks: 4 Functions: Lo-cut Filter, Compressor/Limiter, M/S Stereo Decoder, Auto-Rec, Pre-Rec, Tuner, Metronome, A-B Repeat, Normalize, Marker Recording Format: WAV (Quantization: 16/24bit, Sampling Frequency: 44.1/48kHz) Playback Format: WAV (Quantization: 16/24bit, Sampling Frequency: 44.1/48kHz) | ΝΑΙ |  |  |
|  | MTR Mode Simultaneous Recording Tracks: 2 Simultaneous Playback Tracks: 4 Effect: 50 types, 2 Modules, 60 patches Functions: Tuner,Metronome, Punch-In/Out, Bounce Recording Format: WAV (Quantization:16bit, Sampling Frequency: 44.1kHz) Playback Format: WAV (Quantization:16bit, Sampling Frequency: 44.1kHz) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Stamina Mode Simultaneous Recording Tracks: 2 Simultaneous Playback Tracks: 2 Functions: Lo-cut Filter, Auto-Rec Recording Format: WAV(Quantization: 16bit, Sampling Frequency: 44.1kHz) Playback Format: WAV(Quantization: 16bit, Sampling Frequency: 44.1kHz) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά A/D Conversion: 24bit, 128times oversampling D/A Conversion: 24bit,128times oversampling Signal Processing: 32bit Recording Media: SD memory card (16MB - 2GB), SDHC memory card (4GB - 32GB) Display: 128 x 64pixel, 1.9-inch backlit LCD Balanced / Unbalanced Input: 2 x XLR-1/4"phone combo Jack Input Impedance: balanced input = 1kΩ balanced / pin 2 hot, unbalanced input = 480kΩ unbalanced Input Level: balanced input = -10 to -42dBm, unbalanced input = +2 to -32dBm Phantom Power Supply: 48V,24V, OFF Built-in Stereo Mic: Unidirectional condenser microphone (Gain: +7 to +47dB) External Mic Input: 1/8" stereo phone jack(Plug- in powered,Input impedance: 2kΩ, Input level: -7 to -47dBm) Phones / Line Output: 1/8" stereo phone jack Output Load Impedance: 10kΩ or more Rated Output Level: -10dBm Phones Output Level: 20mW + 20mW into 32Ω load Built-in Speaker: 400mW 8Ω Phantom Power: 48V, 24V, OFF USB Interface: Mini-B type (USB2.0 High Speed compatible), Mass Storage Class operation / Audio Interface operation (16bit, 44.1kHz / 48kHz) Power Requirements: AA size (LR6) battery x 2, or AC adaptor (DC5V/1A/center plus) Battery Life (with alkaline batteries): 6 hours (Normal mode), 11 hours (Stamina mode) Dimensions: 70(W) x 156.3(D) x 35(H)mm Weight: 280g (without batteries) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιπλέον εξοπλισμός |  |  |  |
|  | Κάρτα SD συμβατή με το recorder χωρητικότητας 16GB class 6 | NAI |  |  |

| B.21.MIC2 | Μικρόφωνο |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.21.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| B.21.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
| B.21.3 | Τριετής Εγγύηση καλής λειτουργίας | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| B.21.4 | Βλέπε είδος A5.MIC | NAI |  |  |

| B.22.BOOM | Telescopic Extendable BOOM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.22.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| B.22.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
| B.22.3 | Τριετής Εγγύηση καλής λειτουργίας | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| B.22.4 | Τηλεσκοπικό BOOM μικροφώνου | NAI |  |  |
| B.22.5 | Τρίποδη βάση | NAI |  |  |
| B.22.6 | Ρυθμιζόμενο ύψος ως 120cm τουλάχιστο | NAI |  |  |

| B.23. MCASE | Βαλίτσα Μεταφοράς Μικροφώνων |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.23.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| B.23.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
| B.23.3 | Τριετής Εγγύηση καλής λειτουργίας | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| B.23.4 | Εσωτερική επένδυση από αφρώδες υλικό | NAI |  |  |
| B.23.5 | Ικανού μεγέθους για τη μεταφορά των ειδών WSET1 και WSET2 | NAI |  |  |

| B.24. CHARGER | Φορτιστής Μπαταριών |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.24.1 | Αριθμός μονάδων | 3 |  |  |
| B.24.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
| B.24.3 | Τριετής Εγγύηση καλής λειτουργίας | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| B.24.4 | Δυνατότητα φόρτισης μπαταριών μεγεθών: ΑΑ, ΑΑΑ, 9V, C, D | NAI |  |  |
| B.24.5 | Δυνατότητα φόρτισης ως 4ων μπαταριών σε ανεξάρτητα κανάλια | NAI |  |  |
| B.24.6 | Αυτόματη διακοπή φόρτισης μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία | NAI |  |  |
| B.24.7 | Ένδειξη κατάστασης φόρτισης | NAI |  |  |
| B.24.8 | Ένδειξη ελαττωματικής μπαταρίας | NAI |  |  |
| B.24.9 | Πιστοποίηση Energy Star | NAI |  |  |

| B.25. BAT-AA | Μπαταρίες τύπου ΑΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.25.1 | Αριθμός μονάδων | 24 |  |  |
| B.25.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| B.25.3 | Επαναφορτιζόμενες τύπου NiMH | NAI |  |  |
| B.25.4 | Χωρητικότητα ≥ 2000mAH | NAI |  |  |

| B.26. BAT-AAA | Μπαταρίες τύπου ΑΑΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.26.1 | Αριθμός μονάδων | 24 |  |  |
| B.26.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| B.26.3 | Επαναφορτιζόμενες τύπου NiMH | NAI |  |  |
| B.26.4 | Χωρητικότητα ≥ 800mAH | NAI |  |  |

| B.5. TRI2 | Κιτ τριπόδου και κεφαλής |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.27.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| B.27.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
| B.27.3 | Να είναι συμβατό με τη φορητή κάμερα με κωδικό dSLR | ΝΑΙ |  |  |
| B.27.4 | Να περιλαμβάνεται θήκη μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά τριπόδου |  |  |  |
| B.27.5 | Tρίποδο αλουμινίου | ΝΑΙ |  |  |
| B.27.6 | 3/8'' screw attachment type | ΝΑΙ |  |  |
| B.27.7 | Να δέχεται φορτίο ≥ 5 kg | ΝΑΙ |  |  |
| B.27.8 | Βάρος τριπόδου ≤ 2 kg | ΝΑΙ |  |  |
| B.27.9 | Μέγιστο ύψος ≥146 cm | ΝΑΙ |  |  |
| B.27.11 | Μέγιστο ύψος με κλειστή την κεντρική κολώνα ≥118 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά κεφαλής |  |  |  |
| B.27.12 | 3/8" FEMALE THREAD attachment type | ΝΑΙ |  |  |
| B.27.13 | Να δέχεται φορτίο ≥5 kg | ΝΑΙ |  |  |
| B.27.14 | Κλίση προς εμπρός -90 ° / +90 ° | ΝΑΙ |  |  |
| B.27.15 | Περιστροφή 360 μοίρες | ΝΑΙ |  |  |
| B.27.16 | Βάρος κεφαλής έως 0.6 kg | NAI |  |  |
| B.27.17 | Quick release | NAI |  |  |
| B.27.18 | Plate type 200PL-14 | ΝΑΙ |  |  |

Γ) ΟΜΑΔΑ  Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/υτή | Παρα/μπή |
| Γ.1. PC | Εξειδικευμένος υπολογιστικός εξοπλισμός |  |  |  |
| Γ.1.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| Γ.1.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
| Γ.1.3 | Η μητρική να είναι του ιδίου κατασκευαστή με το υπολογιστικό σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Γ.1.4 | Οθόνη τύπου LED 24" με συνδέσεις DVI-D, HDMI και ανάλυση έως 1920x1080 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.6 | Επεξεργαστής: Intel® Core i7-3770 3.40GHz ή ισχυρότερος | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.7 | Μνήμη RAM: 16GB (4X4GB) 1600 MHz DDR3 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.8 | Κύριος Δίσκος: 128GB Serial ATA III Solid State Drive | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.9 | Δεύτερος δίσκος: 2TB 64MB cache (7.200 Rpm) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.10 | Κάρτα γραφικών: AMD Radeon HD 7470 ή NVIDIA GeForce GT 640 ή NVIDIA Quadro 2000 ή ισχυρότερη | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.11 | Η μητρική να περιλαμβάνει: - 1 x PCI Express x16 slot - 2 x PCI Express x1 slots - 1 x PCI slot | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.12 | 16XDVD+/-RW Drive & 6X Blu-Ray Writer | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.13 | 15-in-1 card reader | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.14 | Συνδέσεις |  |  |  |
| Γ.1.15 | - 1 x IEEE 1394a ports | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.16 | - 2 x USB 2.0 ports | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.17 | - 2 x USB 3.0 ports | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.18 | - 1 x eSATA | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.19 | Δίκτυο: Lan 10/100/1000 Mbit | NAI |  |  |
| Γ.1.20 | Ήχος: High Definition Audio 5.1 channel | ΝΑΙ |  |  |

| Γ.2.DIG | Φορητός σταθμός ψηφιοποίησης και μετάδοσης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ.2.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| Γ.2.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
| Γ.2.3 | Τύπου Notebook ή Ultrabook | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2.4 | Τριετής εγγύηση από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Γ.2.5 | CPU : Intel i7 Ivy Bridge, M τουλάχιστον 2.90GHz ή QM τουλάχιστον 2.20Ghz | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2.6 | RΑΜ : 8Gb DDR3 τουλάχιστον 1333 MHz | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2.7 | HDD : τουλάχιστον 256 Gb SSD | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2.8 | Οθόνη: LED έως 13.3" Ανάλυσης 1600x900 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2.9 | GPU: Intel HD Graphics 4000 ή GeForce GT 640M ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνδέσεις : |  |  |  |
| Γ.2.10 | Card Reader | NAI |  |  |
| Γ.2.11 | ≥2xUSB 3.0 ≥1xUSB 2.0 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2.12 | 1xHDMI, 1xVGA | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2.13 | Microphone in | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2.14 | Headphone Out | NAI |  |  |
|  | Δίκτυα |  |  |  |
| Γ.2.15 | Wireless Lan (802.11a/b/g/n) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2.16 | Bluetooth | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2.17 | Θύρα Ethernet 10/100/1000 Mbps | ΝΑΙ |  |  |
|  | Άλλα |  |  |  |
| Γ.2.18 | Windows 7 Professional 64 bit (Αγγλικά) Ή Windows 8 Professional 64 bit (Αγγλικά) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2.19 | Να περιλαμβάνεται καλώδιο HDMI μήκους ≥ 3m | NAI |  |  |
| Γ.2.20 | Βάρος έως 1,7 κιλά |  |  |  |

Δ) ΟΜΑΔΑ: Λογισμικό

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμη/τή | Παρα/μπή |
| Δ1.SW1 | Eξυπηρετητής εικονοροών και εικονογραφίας κατά απαίτηση Ενδεικτικός τύπος: Wowza Media Server ή ισοδύναμο προϊόν |  |  |  |
|  | Aριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | Εκπαιδευτική έκπτωση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Tύπος άδειας: Perpetual License | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα και λογισμικά αναπαραγωγής (client) |  |  |  |
|  | - Flash (RTMP, RTMPT, RTMPS, RTMPE, RTMPTE) | NAI |  |  |
|  | - Flash (HTTP Streaming) | NAI |  |  |
|  | - iPhone/iPad (HTTP Streaming) | NAI |  |  |
|  | - Silverlight (Smooth Streaming) | NAI |  |  |
|  | - QuickTime/3GPP (RTSP/RTP) | NAI |  |  |
|  | - IPTV (MPEG-TS) | NAI |  |  |
|  | Υποστηριζόμενες πηγές κωδικοποίησης (live encoder) |  |  |  |
|  | - RTMP (Flash & H.264/AAC) | NAI |  |  |
|  | - RTSP/RTP (H.264/AAC; unicast, multicast, TCP, UDP) | NAI |  |  |
|  | - MPEG-TS (H.264/AAC; unicast, multicast, TCP, UDP) | NAI |  |  |
|  | - ICY (MP3/AAC; SHOUTcast/icecast) | NAI |  |  |
|  | - HTTP (Smooth Streaming) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα αρχεία βίντεο και ήχου |  |  |  |
|  | - FLV (Flash Video - .flv) | ΝΑΙ |  |  |
|  | - MP4 (QuickTime container - .mp4, .f4v, .mov, .m4v, .mp4a,.3gp, and .3g2) | ΝΑΙ |  |  |
|  | - MP3 (.mp3) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενες πλατφόρμες |  |  |  |
|  | - Windows | NAI |  |  |
|  | - Linux | NAI |  |  |
|  | - Solaris | NAI |  |  |
|  | - Unix | NAI |  |  |
|  | - Mac OS X | NAI |  |  |
|  | Applications Capabilities |  |  |  |
|  | - Video Streaming (live and on-demand) | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Audio Streaming (live and on-demand) | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Chat (text, audio, video) | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Recording | ΝΑΙ |  |  |
|  | - SHOUTcast/Icecast Re-streaming | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Remote Shared Objects (RSOs) | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Up to 10Gbps per-server perfromance | ΝΑΙ |  |  |
|  | Eιδικές απαιτήσεις σε σχέση με Διαδικτυακές Κάμερες |  |  |  |
|  | - Να δέχεται εικονοροές τύπου Η.264/AAC από επικοινωνώντας με RTSP πρωτόκολλο | NAI |  |  |
|  | - Να αναμεταδίδει τη ροή σε flash player μέσω RTMP | NAI |  |  |
|  | - Nα εγγράφει τις ροές σε αρχείο με container τύπου mp4 | NAI |  |  |

| Δ.2.SW2 | Λογισμικό καταγραφής οθόνης και επεξεργασίας. Ενδεικτικός τύπος: Budle Camtasia studio+snagit ή ισοδύναμο προϊόν |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aριθμός μονάδων | 5 |  |  |
|  | Εκπαιδευτική έκπτωση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργικό Windows 7 | NAI |  |  |
|  | Νεώτερη έκδοση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συμπεριλαμβάνεται maintenance plan σε νέα έκδοση, εφόσον υπάρχει | ΝΑΙ |  |  |

| Δ.3.SW3 | Λογισμικό μίξης βίντεο υψηλής ανάλυσης. Ενδεικτικός τύπος: VMix HD Edition ή ισοδύναμο προϊόν |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | Εκπαιδευτική έκπτωση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργικό Windows 7 | NAI |  |  |
|  | Νεώτερη έκδοση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συμπεριλαμβάνεται upgrade plan σε νέα έκδοση, εφόσον υπάρχει | ΝΑΙ |  |  |

- Παρεχόμενη Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | YΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ | ΠΑΡΑ/ΜΠΗ |
| Ε1 | ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |  |  |  |
| Ε1.1 | Ο Προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης. |  | NAI |  |  |
| Ε1.2 | Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλο το διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών. |  | NAI |  |  |
| Ε1.3 | Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα Λογισμικού για όλο το διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών. |  | NAI |  |  |
| Ε2 | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |  |  |  |  |
| Ε2.1 | Διάθεση ON-CALL μηχανικού, για όλο το διάστημα συντήρησης και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες |  | NAI |  |  |
| Ε2.2 | Η ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι: - τέσσερις (4) ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο διάστημα από 08:00 μέχρι 13:00 - το πρωί 08:00 η ώρα, της επομένης εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω ημερών και ωρών Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδας, ο προμηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει με όμοια μονάδα που λειτουργεί κανονικά και να εγκαταστήσει το ισοδύναμο λογισμικό. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει αναλυτικά το σχήμα υποστήριξης που προτείνει καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτού. |  | NAI |  |  |
| Ε2.3 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού. |  | NAI |  |  |
| Ε2.4 | Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email). |  | NAI |  |  |
| Ε2.5 | Να περιγραφεί ο μηχανισμός αντιμετώπισης βλαβών από την εταιρεία |  | ΝΑΙ |  |  |
| Ε3 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ |  |  |  |  |
| Ε3.1 | Η παράδοση του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει εντός 45 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. |  | NAI |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Συγκριτική Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το

ΠAPAPTHMA Α'  (Τεχνικές Προδιαγραφές).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: «Υποέργου 2 (Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού) Έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» με κωδικό ΟΠΣ 377198, κωδικός Ε.Ε. 4507.02 «Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού και λογισμικού για την παραγωγή και επεξεργασία των βιντεοδιαλέξεων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oμάδα | Eπιμέρους Στοιχεία Oμάδας | Δοθείσα Βαθμολογία |  |  |  |  | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |  |
| 1 | Ποιότητα και αντοχή |  |  |  |  |  |  | 35% |  |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 35% |  |  |
| 2 | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |
|  | Service |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |
|  | Xρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)

Ημερομηνία έκδοσης .......	ΕΥΡΩ.……

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. … ΕΥΡΩ   ………..

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.……………....(και ολογράφως)……………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………………………………………….Δ\νση………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της .............., για την προμήθεια των Ειδών με κωδικό αριθμό .................................................... σύμφωνα με την υπ. αρ. ..................... δ\ξή σας.

- 	Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης (συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίας .....................EYPΩ των προσφερομένων Ειδών.

- 	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

-	Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-